RAPORT  ANUAL -  CALITATEA  APEI  POTABILE -  ANUL  2020

| Nr. crt. | Localitatea | Nr. total probe | Nr. Total probe necoresp. | Nr. probe bact. recoltate | Nr. probe bact. necoresp. | Nr. analize bact. efectuate | Nr. analize bact. necoresp. | Nr. probe fizico-chimice recoltate | Nr. probe fizico-chimice necoresp. | Nr. analize fizico-chimice efectuate | Nr. analize fizico-chimice necoresp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelu | 62 | 22 | 31 | 4 | 79 | 6 | 31 | 18 | 87 | 23 |
| 2. | Manastirea | 25 | 7 | 15 | 6 | 48 | 10 | 8 | 1 | 70 | 1 |
| 3. | Dichiseni | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 |
| 4. | Dragalina | 66 | 30 | 33 | 5 | 95 | 8 | 33 | 25 | 127 | 33 |
| 5. | Borcea | 24 | 14 | 12 | 4 | 36 | 4 | 12 | 10 | 72 | 10 |
| 6. | Stefan Voda | 7 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 32 | 1 |
| 7. | Ulmu | 18 | 15 | 12 | 11 | 42 | 18 | 6 | 4 | 66 | 4 |
| 8. | Ciocanesti | 35 | 16 | 31 | 13 | 74 | 24 | 4 | 3 | 60 | 3 |
| 9. | Jegalia | 24 | 8 | 12 | 2 | 42 | 2 | 12 | 6 | 105 | 7 |
| 10. | Gradistea | 36 | 12 | 32 | 11 | 84 | 18 | 4 | 1 | 60 | 1 |
| 11. | Roseti | 58 |  | 29 | 6 | 74 | 7 | 29 | 24 | 120 | 29 |
| 12. | Unirea | 8 | 3 | 6 | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| 13. | Stefan cel Mare | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 14. | Perisoru | 8 | 2 | 6 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| 15. | Valcelele | 24 | 8 | 12 | 1 | 27 | 2 | 12 | 7 | 27 | 7 |
| 16. | Cuza-Voda | 26 | 3 | 24 | 3 | 54 | 5 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| 17. | Al. Odobescu | 34 | 17 | 28 | 11 | 65 | 17 | 6 | 6 | 93 | 6 |
| 18. | Vlad Tepes | 40 | 21 | 20 | 6 | 46 | 9 | 20 | 15 | 50 | 17 |
| 19. | Dragos Voda | 24 | 12 | 12 | 2 | 29 | 3 | 12 | 10 | 54 | 11 |
| 20. | Spitalul jud. Calarasi | 52 | 17 | 26 | 2 | 56 | 2 | 26 | 15 | 57 | 15 |
| 21. | DGASP - Casa copii Perisoru | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 32 | 0 |
| 22. | Cascioarele | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 |
| 23. | Chirnogi | 8 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 37 | 1 |
| Nr. Crt. | Localitatea | Nr. total probe | Nr. total probe necoresp. | Nr. probe bact. recoltate | Nr. probe bact. necoresp. | Nr. analize bact. efectuate | Nr. analize bact. necoresp. | Nr. probe fizico-chimice recoltate | Nr. probe fizico-chimice necoresp. | Nr. analize fizico-chimice efectuate | Nr. analize fizico-chimice necoresp. |
| 24. | Chiselet | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| 25. | Mitreni | 12 | 7 | 6 | 2 | 25 | 8 | 6 | 5 | 69 | 6 |
| 26. | Curcani | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 25 | 2 |
| 27. | Plataresti-Dorobantu | 10 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 5 | 4 | 27 | 5 |
| 28. | Fundeni | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 |
| 29. | Frasinet | 20 | 17 | 13 | 13 | 60 | 50 | 13 | 4 | 143 | 4 |
| 30. | Frumusani | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 36 | 4 |
| 31. | Galbinasi | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 24 | 4 |
| 32. | Nana | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 25 | 2 |
| 33. | Sohatu | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 |
| 34. | Spantov | 10 | 4 | 5 | 3 | 22 | 5 | 5 | 1 | 49 | 1 |
| 35. | Ulmeni | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 26 | 1 |
| 36. | Valea Argovei | 24 | 24 | 12 | 12 | 60 | 50 | 12 | 12 | 132 | 12 |
| 37. | Soldanu | 10 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 5 | 3 | 27 | 3 |
| 38. | Gurbanesti | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 3 | 3 | 33 | 3 |
| 39. | Sarulesti | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 3 | 33 | 3 |
| 40. | Budesti | 12 | 5 | 6 | 0 | 21 | 0 | 6 | 5 | 29 | 5 |
| 41. | Fundulea | 14 | 5 | 7 | 1 | 26 | 2 | 7 | 4 | 51 | 4 |
| 42. | Lehliu-Sat | 12 | 4 | 6 | 0 | 21 | 0 | 6 | 4 | 39 | 5 |
| 43. | Lehliu-Gara | 12 | 2 | 6 | 0 | 21 | 0 | 6 | 2 | 39 | 2 |
| 44. | Dorobantu+ Bosneagu | 24 | 6 | 12 | 1 | 42 | 2 | 12 | 5 | 78 | 5 |
| 45. | Independenta | 18 | 3 | 9 | 1 | 21 | 1 | 9 | 2 | 24 | 2 |
| 46. | Calarasi | 234 | 34 | 117 | 12 | 316 | 18 | 117 | 22 | 441 | 22 |
| 47. | Oltenita | 110 | 0 | 55 | 0 | 141 | 0 | 55 | 0 | 165 | 0 |

In anul 2020, in domeniul apei potabile, Serviciul de Control in Sanatate Publica a efectuat 12 actiuni de control- 3 controale la producatori, 1 control la distribuitori si 2 controale la  utilizatori  de apa potabila si 6  verificari ale monitorizarilor de audit si monitorizarilor operationale.

Au fost prelevate un numar de 19 probe de apa distribuita in scop potabil,din care un numar de 3 probe au fost conforme  si 16 probe au fost neconforme(8 probe au inregistrat neconformitati la parametrii fizico-chimici si 8 probe au inregistrat neconformitati la parametrii  bacteriologici).

Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 3 masuri de sanctionare contraventionala-3 Amenzi in cuantum total de 28 000 lei, astfel:

- SERVICIUL COMUNAL DE UTILITATI PUBLICE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE Roseti- AMENDA conform H.G nr.857/2011-art.7, lit.j, in cuantum de 10.000 lei pentru neconformitatea ,,darea in consum public ca apa pentru consum uman a apei care nu corespunde conditiilor de potabilitate prevazute in reglementarile legale in vigoare”(inregistrarea in anii 2019 si 2020 a parametrilor chimici si bacteriologi neconformi la Sistemul centralizat de apa Roseti) care contravine prevederilor Legii nr.458/2002-art.5 ,al.1 si HG nr.974/2004-art.3, lit.b, cu completarile si modificarile ulterioare.

- SC,, GOSPODARUL “SRL Mitreni-com.Mitreni – AMENDA conform H.G nr.857/2011-art.8, lit.a, in cuantum de 8.000 lei pentru neconformitatea ,,neasigurarea de catre persoanele juridice care produc sau sau distribuie apa pentru consum uman a calitatii si  cantitatii apei potabile corespunzatoare cerintelor, stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare”(  inregistrarea in anul 2019 si 2020 a parametrilor chimici si bacteriologici neconformi la Sistemul centralizat de apa Mitreni, precum si neasigurarea distributiei continue a apei), care contravine prevederilor Ord.M.S nr.119/2014-art.22(1), Legii nr.458/2002-art.5,al.1 si HG nr.974/2004-art.3,lit.b, cu completarile si modificarile ulterioare.

- UAT Stefan Voda - AMENDA conform H.G nr.857/2011-art.7, lit.j, in cuantum de 10.000 lei pentru neconformitatea ,,darea in consum public ca apa pentru consum uman a apei care nu corespunde conditiilor de potabilitate prevazute in reglementarile legale in vigoare”, care contravine prevederilor Legii nr.458/2002-art.5 ,al.1 si HG nr.974/2004-art.3, lit.b, cu completarile si modificarile ulterioare.

NECONFORMITATI CONSTATATE:

-Parte din producatorii/distribuitorii de apa potabila verificati nu detin instalatii automate de clorinare, aceasta operatiune efectuandu-se lunar, manual si necontrolat.

-Operatorii de apa verificati nu  fac  dovada Avizelor si Notificarilor pentru produsele si echipamentele care vin in contact cu apa potabila, contrar prevederilor Ord.nr.275/2014.

-Portiuni din retelele de distributie apa potabila  sunt vechi, neinlocuite si neconforme din punct de vedere al materialului care vine in contact cu apa potabila.

-Niciunul din operatorii  de apa verificati nu efectueaza monitorizarea operationala.

-In urma verificarilor rezultatelor  monitorizarii de audit efectuata in perioadele anterioare controalelor, se constata ca sporadic, la toate sistemele centralizate de apa potabila, au fost inregistrate neconformnitati  atat la parametrii bacteriologici, cat si chimici.

-In majoritatea situatiilor, nu se face dovada modului de evacuare a apei uzate, provenita de la spalarea retelei de distributie si implicit, nici a apei uzate obtinuta dupa eventualele  interventii de decolmatare a retelei.

-Producatorii/distribuitorii de apa potabila nu notifica permanent consumatorii,  cu privire la nepotabilitatea apei distribuite, la  masurile adecvate  care se iau in scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autoritatii de sanatate publica judetene.

-In cursul anului 2020 , la nivelul D.S.P Calarasi s-au inregistrat si solutionat un numar de 3 petitii provenite de la consumatori :

1.In luna iunie 2020, un consummator din comuna Roseti  a sesizat ca inca din luna mai, in localitate, apa curge foarte tulbure la robinet, neagra, plina de rugina si pamant . S-a efectuat actiune de control  in sanatate publica si  s-a procedat la prelevarea unui numar de 8 probe de apa potabila din punctele ,,iesire statie de tratare,, si 3 consumatori finali(locuinta petenta, locuinta alt consummator din zona  cu retea veche, neinlocuita si Primaria Roseti).

-Dupa obtinerea rezultatelor de laborator la probele de apa potabila prelevate din reteaua de distributie-de la consumatorii finali(locuinte cetateni), s-a constatat ca, in toate punctele de recolta, apa prelevata nu corespunde prevederilor legale in vigoare.

-S-a constatat ca  in perioada anterioara controlului, s-a inregistrat un incident  privind colmatarea apometrului de la rezervorul de apa, prin formarea in timp, a unui ,,dop,,, pentru care s-a intervenit cu vidanja .

-Nu s-a facut dovada modului de evacuare a apei uzate, provenita de la spalarea retelei de distributie si implicit, nici a apei uzate obtinuta dupa interventia de decolmatare a retelei.

-Din relatarile lucratorilor si totodata si ale  consumatorilor, s-a concluzionat ca din momentul spalarii si curatarii retelei de distributie, dupa incidentul survenit privind colmatarea acesteia, calitatea apei distribuite s-a degradat.

-Producatorul de apa potabila functioneaza cu Licenta de operare emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  din anul 2019 si cu Autorizatie Sanitara de Functionare , neavizata pe anul in curs.

-La verificarea rezultatelor  monitorizarii de audit efectuata in lunile mai si iunie, se constata ca au fost inregistrate neconformnitati  atat la parametrii bacteriologici, cat si chimici, astfel:

-in datele de  11.05.2020 si 25.0.2020, atat la iesirea din statie cat si la consumator  s-au inregistrat neconformitati la  parametrii bacteriologici ,,numar colonii la 37 gr.C/ml,, si ,,numar colonii la 22 gr.C/ml,, , iar in data de 10.06.2020 la consummator s-a inregistrat neconformitate la parametrul bacteriologic ,,enterococi,,

-in datele de 11 si 25.05.2020 atat la iesirea din statie cat si la consumator  s-au inregistrat neconformitati la  parametrul chimic ,,cloruri ,, , iar in datele de 11.05.2020 si 09.06.2020 s-au inregistrat neconformitati la parametrul ,,clor rezidual liber,,.

2.In cursul lunii august 2020, un grup de cetateni din localitatea Stefan Voda au sesizat ca in ultima perioada, in localitate, apa curge cu intermitente, cu presiune redusa, avand aspect si miros neconform. S-a efectuat actiune de control  in sanatate publica si  s-a procedat la prelevarea unui numar de 8 probe de apa din reteaua de distributie, din unitati de invatamant si locuinte populatie.

-In notele informative intocmite de persoane juridice si persoane fizice din com.Stefan Voda, acestea au declarat ca in ultima perioada de timp,  distributia apei in localitate  se efectueaza cu presiune redusa, apa avand aspect, culoare, gust necorespunzatoare , neputandu-se respecta normele minime de igiena, mai ales in contextual epidemiologic actual.

-Dupa obtinerea rezultatelor de laborator la probele de apa prelevate din reteaua de distributie a localitatii Stefan Voda- de la consumatorii finali (locuinte populatie si unitati de invatamant),  s-a constatat ca toate cele 8 probe de apa nu corespund prevederilor legale in vigoare, atat din punct de vedere fiizico-chimic, dar mai ales din punct de vedere bacteriologic, depistandu-se  incarcatura bacteriana foarte  mare.

-Cele 2 sisteme centralizate de apa potabila din com.Stefan Voda  functioneaza fara Autorizatii Sanitare de Functionare, iar clorinarea apei se efectueaza  lunar, necorespunzator,  cu produse biocide, prin operatiuni manuale, necontrolate si neevidentiate intr-un registru special.

-La verificarea rezultatelor  monitorizarii de audit efectuata in lunile iunie si iulie 2020, se constata ca au fost inregistrate neconformnitati  atat la parametrii bacteriologici, cat si chimici, astfel:

- la sistemul Stefan Voda 1 , in data de  15.06.2020 la consummator-Primarie  s-au inregistrat neconformitati la  parametrii bacteriologici ,,numar colonii la 37 gr.C/ml,, si ,,numar colonii la 22 gr.C/ml,, ;

-la sistemul Stefan Voda2-CFR, in datele de 15.06.2020 si 21.07.2020,in punctul iesire statie, s-au inregistrat neconformitati la parametrii bacteriologici  ,,enterococci’’ si ,,numar colonii la 37 gr.C/ml,, si ,,numar colonii la 22 gr.C/ml,, .

3.In luna iulie 2020,  mai multi consumatori  ai localitatii Mitreni au sesizat  distributia cu intermitente a  apei potabile.Consumatorii( persoane juridice si persoane fizice) din com.Mitreni declara ca de aproximativ 3 saptamani distributia apei in localitate  se efectueaza cu program, dimineata si seara, neputandu-se respecta normele minime de igiena, mai ales in contextual epidemiologic actual,  sustinand  ca de multe ori, nici acest program de distributie apa potabila nu se respecta.

-In urma acontrolului efectuat s-a constatat ca in perioada anterioara au survenit probleme la puturile forate care nu mai puteau asigura debitul necesar, motiv pentru care apa potabila se distribuia cu program, nerespectandu-se prevederile legale in vigoare.

-Sistemul centralizat de aprovizionare cu apa potabila a localitatii Mitreni functioneaza cu Autorizatie sanitara de  Functionare expirata, neavizata in ultimii ani.

-Din verificarea rezultatelor monitorizarii de audit efectuata in anul anterior, s-a constatat ca din 39 probe de apa prelevate, un numar de 20 probe au fost necorespunzatoare-51,28%, respectiv din 68 analize bacteriologice efectuate, 22 au fost necorespunzatoare-32,35%, iar din 70 analize fizico-chimice efectuate, 13 au fost necorespunzatoare-18,57%.

-Parametrii pentru care sistemul de apa potabila Mitreni a fost declarant neconform in urma monitorizarii de audit , sunt:,,E.Coli”, ,,Bacterii coliforme” si ,,Clor rezidual liber”.

-Producatorul/distribuitorul de apa potabila din com.Mitreni nu a informat DSP Calarasi despre neconformitatile survenite la sursele  de apa subterane si despre distributia apei cu program, precum si despre eventualul  plan de masuri de rem

- Pentru toate neconformitatile constatate s-au efectuat recomandari  cu termene si responsabilitati , pentru  eliminarea acestora si respectarea in permanenta a prevederilor legislatiei nationale in domeniul sanatatii publice, in vederea producerii si distributiei catre consumatori a unei ape potabile cu toti parametrii de calitate in limitele admise de stassurile in vigoare si evitarii oricarui risc de imbolnavire.